帝江FPGA卡 
example design说明手册

- 板卡形态

图（1）：帝江FPGA卡实物图

本example design 基于帝江FPGA卡，由一片Zynq MPSoC Ultrascale+ XCZU7EV和一片Ultrascale+ XCVU9P（芯片型号xcvu9p_CIV-flgb2104-2-i）构成，板卡实物图如图（1）所示。在物理上，PCIE跟7EV连接，9P与7EV之间通过高速串行总线实现互连，在逻辑设计上，PCIE与7EV的互连、7EV与9P的互连功能已经设计好并固化在7EV的位流中。7EV的位流固化在板卡的flash上，并在板卡上电后自动加载，而9P的功能需要根据设计者的需求进行定制。为了方便设计者对9P的使用，本文档给出了9P的一个基础example design，包含两片32G DDR4以及一个block ram，主要用于演示如何通过PCIE对9P进行的存储设备实现DMA读写以及寄存器读写操作。

- Example design互连结构

图（2）：参考设计的互连结构

例子工程提供的XCVU9P结构如图（2）所示。两个Aurora Chip2Chip模块输出的两路AXI4总线经一个AXI互连模块，与两片32G的DDR4互连，此外，为了展示寄存器读写的功能，AXI互连模块还跟一个32 bit位宽的Block RAM控制器连接。这样，通过已经固化好的7EV结构，就可以借助Aurora片间互连，实现通过PCIE访问9P的DDR4以及Block RAM，实现PCIE的DMA操作以及寄存器读写功能。

- 地址空间映射

在example design中，两片32G的DDR4以及BRAM均通过两路Aurora Chip2Chip映射到PCIE的地址空间中。在9P中，两片DDR4和BRAM的地址空间分配为：

而在7EV中，两路Aurora Chip2Chip分配的固定地址为：

|  | 起始地址 | 大小 | 结束地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurora Chip2Chip channel 0 | 0x2000000000 | 128G | 0x3FFFFFFFFF |
| Aurora Chip2Chip channel 1 | 0x4000000000 | 128G | 0x5FFFFFFFFF |

那么在PCIE看来，如果通过Aurora Chip2Chip channel 0对9P进行读写操作，那么9P的DDR4_0的起始地址便为：0x2000000000 + 0x0800000000 = 0x2800000000。也就是说，9P上存储器在PCIE的地址需要是存储器在9P上分配的基地址加上Aurora片间互连的基地址。至于是0x2000000000还是0x4000000000，取决于顶层通过那个片间互连通道实现对9P存储器的读写访问。

- 顶层驱动

帝江FPGA卡在Xilinx的xdma驱动的基础上进行了二次开发，并设计了基于C/C++的API接口，包括如下功能：

| 功能名 | API函数接口名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统复位 | sys_reset | 实现对9P的复位，驱动example design中的sys_rst_n信号，持续1秒钟 |
| pcie复位 | pcie_reset | 实现对PCIE系统的复位，主要用于对xdma通路因非法访问而导致的通路挂掉之后的复原操作。 |
| 9P位流下载 | program_fpga | 实现对9P的位流下载 |
| 9P位流清除 | program_fpga_clear | 实现对9P的位流清除 |
| 板卡温度读取 | temperature_detect | 检测板卡当前温度 |
| 板卡功耗读取 | power_monitor | 读取板卡当前功耗 |
| 9P的dma读操作 | mm_dma_read | 以DMA的方式对9P进行读取操作 |
| 9P的dma写操作 | mm_dma_write | 以DMA的方式对9P进行写操作 |
| 9P的寄存器读操作 | mm_fpga_read | 以寄存器的方式对9P进行读操作 |
| 9P的寄存器写操作 | mm_fpga_write | 以寄存器的方式对9P进行写操作 |